# מע' איסוף נתונים וחישוב  צריכת אנרגיה לפי תעו"ז

(העברת הנתונים ע"י מניית פולסים או תקשורת 485RS)

מאפיינים:

- חישוב צריכת האנרגיה לפי תעריף תעו"ז מעודכן (או סה"כ Kwh).

- חישוב חשבון חשמל לצרכן בהתאמה לתאריכי החיוב של חברת חשמל.

- תצוגת מניית אנרגיה גם במונים וגם בבקרים (ללא תלות אחד בשני).

- מועדי ישראל מתוכנתים ל- 15 שנה (עד 2017).

- מתאים לכל סוגי מוני האנרגיה בעלי מחולל פולסים או תקשורת.

- אפשרות לחיבור של עד  38  מונים בצורה מודולארית.

- הגדרת גורמי השנאה שונים לכל מונה בנפרד-CT,PT ו-Imp/Kwh.

- הצגת נתוני אנרגיה ישירות, ללא צורך בחישוב נוסף עבור כל מונה בנפרד.

- צבירת ערך המונה ה"מכאני" והצגתו לשם מעקב.

- קביעת נוסחאות עבור 20 מונים מחושבים (וירטואליים) ע"י המשתמש.

- הצגת נתוני צריכה לפי תעו"ז בזמן אמת (On Line)  עבור כל אחד מהמונים.

- הצגת הערכים הנמדדים ומחושבים על גבי תצוגה LCD מקומית בעברית.

- קביעה ושינוי של הגדרות ופרמטרים באמצעות פנל הפעלה מקומי.

- איפוס מונים אוטומטי בכל 1 לחודש ושמירת נתוני החודשים הקודמים.

- שמירת נתוני אנרגיה קודמים ל- 12 חודשים בצורה קלנדארית עבור כל המונים.

- הפקת דו"חות צריכה לפי חודשים עבור מונה מסוים או חודשי לכלל המונים.

- צבירת אנרגיה  עד 9,999,999,999  KWh  לכל  מונה.

- הפקת דו"ח צריכה חודשי ישירות למדפסת בעלת ממשק תקשורת טורי.

- אפשרות  להעברת  נתונים  באמצעות  מודם  טלפון / מודם  סלולרי.

- אפשרות לקריאת ערכי מונים באמצעות טלפון סלולרי בשיטת SMS.

- אפשרות  חיבור  לכל  תוכנות  SCADA  (MODBUS RTU Protocol)

- נוח  בתפעול  ושימוש , התקנה  קלה  ופשוטה  , מלווה  בהוראות  בעברית .

- תוכנה המצורפת למערכת ומותקנת על מחשב בסביבת חלונות XP  מאפשרת:

  - הפקת חשבונות חשמל חודשיים בקלות.

  - הצגת ערך עדכני (On Line) של כל מונה על גבי המסך בפירוט התעו"ז.

  - אפשרות לאיפוס מונה מסוים בכל זמן נתון.

  - ניהול מערכת שמות צרכנים ותעריפים.

  - אפשרות לקביעת ושינוי זמני התעו"ז בצורה קלה (בעת שינוי התעריף).

  - חיבור בין המחשב למערכת החישוב באמצעות: כבל ישיר RS232 / מודם טלפון קווי / מודם GSM.

נתונים  טכניים:

פנל הפעלה ידידותי ונוח עם תצוגה  גראפית  מלאה  בעברית / אנגלית.

מידות- 96x96 , להתקנה  פשוטה  בכל  לוח  חשמל  על  גבי  הדלת.

הזנת  מתח – 24 VDC /  12 VDC, כניסות  פולסים – 24 VDC.

2  ערוצי  תקשורת  RS232  לחיבור למחשב  לצורך  הפקת  דו"חות.

סוללת  גיבוי  זיכרון – 7  שנים , שעון זמן אמיתי.

אחריות  ושרות למשך 12 חודשים של מפה הנדסת חשמל.

להתקנה והפעלה של תוכנת המחשב להעברת נתוני מערכת המחשוב (הבקר) ולחיוב חודשי של צריכת החשמל,

נדרש מחשב כמפורט להלן –

- מחשב PC בעל מעבד  Pentium 2, 266 MHz  לפחות.

- מסך למחשב ברזולוציה 1024x768.

- מערכת הפעלה - Windows 98 / 2000 / XP.

- כונן תקליטורים CD-ROM.

- שטח פנוי על הדיסק הקשיח לאחסון הנתונים.

- ערוץ תקשורת (Com)  פנוי.

- מדפסת.

- מודם טלפון קווי חיצוני .

- קו טלפון בזק – לא דרך מרכזיה.

אין צורך  במחשב מיוחד לצורך העניין, כל מחשב משרדי יתאים.